- 窑洞https://m.renrendoc.com/paper/464316188.html

- 镬耳屋http://m.toutiao.com/group/7481215058324849204/?upstream_biz=doubao

- 竹楼http://www.360doc.com/content/25/0310/13/85549120_1148585807.shtml

- 古厝https://m.jinchutou.com/shtml/d74d61e30f0aee84de6740076d183354.html

- 徽派https://m.book118.com/html/2025/0322/8023000004007045.shtm；https://m.book118.com/html/2025/0131/5120230332012042.shtm

- 北京四合院https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%9B%9B%E5%90%88%E9%99%A2%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E8%90%A5%E9%80%A0%E6%8A%80%E8%89%BA/6057273

各省年均风速https://wind.in-en.com/html/wind-2443075.shtml

民居气候适配性雷达图数据

一、数据来源

本部分数据分为 “气候原始数据” 和 “建筑参数数据” 两类，均来自权威渠道，确保真实性与可靠性：

- 气候原始数据：2023年各省份极端低温、降水量、太阳辐射量、年均温、年均风速，来源于对应省份气象局发布的《2023年气候公报》（如北京市气象局http://bj.cma.gov.cn/ 、广东省气象局http://gd.cma.gov.cn/ ）及中国气象数据网《2023年中国太阳能资源公报》。

- 建筑参数数据：5类民居的墙体厚度、屋顶坡度、开窗率、遮阳得分、防风得分，来源于核心期刊实测论文（如《北京四合院营造技艺实测》《岭南骑楼构造实测》）及国家文物局民居测绘报告，期刊包括《建筑科学》《太阳能学报》《南方建筑》等。

二、数据处理方法

（一）处理依据

雷达图需将 “不同单位、不同量级的数据”（如气温℃、墙体厚度mm）转化为 “0-100 分的适应指数”，确保维度间可对比，处理依据为《建筑遮阳设计规范》（GB 50189-2015）、《建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）及线性标准化原理。

（二）具体处理步骤

- 正向标准化（指标值越高，适应力越强）：适用于 “多雨适应力（屋顶坡度）”“通风散热力（开窗率）”，公式为：

适应指数 = (当前值 - 最小值) / (最大值 - 最小值) × 100

例：屋顶坡度最小值为陕北窑洞0°，最大值为傣族竹楼40°，徽派民居坡度30°，则其多雨适应力 = (30-0)/(40-0)×100=100 分。

- 反向标准化（指标值越低，适应力越强）：适用于 “强辐射适应力（太阳辐射量）”，公式为：

适应指数 = [1 - (当前辐射量 - 最小辐射量)/(最大辐射量 - 最小辐射量)] × (当前遮阳得分 / 最高遮阳得分) × 100

例：太阳辐射最小1229.1kWh/㎡（安徽）、最大1429.9kWh/㎡（北京），岭南骑楼辐射1280.1kWh/㎡、遮阳得分88分（最高90分），则其强辐射适应力 = [1-(1280.1-1229.1)/(1429.9-1229.1)]×(88/90)×100≈92 分。

- 直接赋分（无量化公式，依据实测特性）：适用于 “严寒适应力（墙体厚度）”“防风设计力（抗风压 + 朝向）”，根据文献实测的 “材质保温性”“抗风性能” 直接映射为0-100分，例：陕北窑洞墙体1000mm（最厚），严寒适应力100分；岭南骑楼墙体350mm（最薄），严寒适应力0分。

三、计算过程与结果

（一）核心计算示例（以岭南骑楼为例）

| 维度 | 原始数据 | 计算过程 | 适应指数（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒适应力 | 墙体厚度350mm | 最小值350mm、最大值 1000mm，(350-350)/(1000-350)×100=0 | 0 |
| 多雨适应力 | 屋顶坡度18° | 最小值0°、最大值40°，(18-0)/(40-0)×100=45，加廊道遮雨修正+ 20，得65 | 65 |
| 强辐射适应力 | 辐射1280.1kWh/㎡、遮阳 88 分 | [1-(1280.1-1229.1)/(1429.9-1229.1)]×(88/90)×100≈92 | 92 |
| 通风散热力 | 开窗率50% | 最小值10%、最大值60%，(50-10)/(60-10)×100=80，加通透设计修正+ 5，得 85 | 85 |
| 防风设计力 | 抗风压0.35kPa + 避台风 | 文献实测连排布局抗风性能，映射为88分 | 88 |

（二）最终结果汇总

| 民居类型 | 对应地区 | 严寒适应力（分） | 多雨适应力（分） | 强辐射适应力（分） | 通风散热力（分） | 防风设计力（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京四合院 | 北京市 | 42 | 88 | 25 | 40 | 95 |
| 徽派民居 | 安徽省 | 30 | 100 | 60 | 35 | 75 |
| 岭南骑楼 | 广东省 | 0 | 65 | 92 | 85 | 88 |
| 傣族竹楼 | 云南省 | 0 | 95 | 95 | 100 | 45 |
| 陕北窑洞 | 陕西省 | 100 | 15 | 45 | 10 | 95 |

建筑能源消耗对比https://bbs.co188.com/thread-10540149-1-1.html；https://max.book118.com/html/2025/1109/8010004015010007.shtm；

维护成本https://www.sohu.com/a/899410064_122431689

传统工艺现代复用https://hmrsh.com/post/66377.html

文化认同https://www.renrendoc.com/paper/323787790.html；

现代技术转化https://www.stdaily.com/web/gdxw/2024-11/25/content_263298.html； https://www.lenovonetapp.com/cases/case-30.html

历史建筑数字化保护https://www.nda.gov.cn/sjj/ywpd/zcgh/0312/20250312131141812507877_pc.html